ET/E2 Conductivitat i resistivitat elèctriques

Els circuits elèctrics es formen amb:

Generadors:	Elements que introdueixen energia a la càrrega elèctrica.

Resistències:	Elements que treuen energia a la càrrega elèctrica.

Els generadors poden ser:

Generador de tensió constant:		f.e.m (V)=Juls/Culomb

Resistència interna Rg baixa

Rg en sèrie.

Generador de corrent constant:	Corrent (A)=Culombs/segon

Resistència interna Rg alta

Rg en paral·lel.

Els paràmetres més importants no elèctrics són:

Matèria: 	Massa (kg)		Unitat bàsica SI.

Pes (kg)		kg x gr= Kg= Newton

Espai:		Longitud (metre)	Unitat bàsica SI.

Àrea (metre²)	m x m = m²

Volum (metre³)	m x m x m= m³

Temps: 	Segon (s)		Unitat bàsica SI.

Hora (h)		s/3600 = h

Els paràmetres elèctrics més importants en un circuit són:

Potencial: (Volts)					V= J/C

Energia: (Juls)						J= V/C

Corrent: (Ampers) 					A= C/s

Intensitat de camp (E’ )= Volts/metre (longitud)	  = V/m

Densitat de corrent (J’ )= Ampers/metre² (àrea)	  = A/m²

La intensitat de camp i la densitat de corrent determinen es valors de

Resistivitat 	(rho) = Ohms x metre		rho	= E’ /J’

Conductivitat (sigma)= Siemens / metre	sigma	= J’ / E’

La resistivitat i la conductivitat dels materials determinen el valor de

Resistència:	Resistivitat x longitud / àrea 	= Ohm

Conductància:	Conductivitat x àrea /longitud	= Siemen

Les equacions típiques en un circuit elèctric són:

Intensitat del corrent (Amper)			A = V/R

Potencial elèctric en el generador (f.e.m.)		V = J/C

Diferència de potencial en el circuit (d.p.)		V = J/C

Potència elèctrica (Wat)				W = J/s

Treball elèctric (Jul)					J = Wxs

Resistència (ohm)					R = V/A

Conductància (Siemen)					S = A/V

Potència màx. En un circuit: (P. Màx.) si R generador = R circuit