F.P.	48.1 Radiació electromagnètica.	E.I. 	 Tecnologia	R. Rafanell	22/10/76

La radiació electromagnètica, transporta energia i informació. Cal fer una lleugera introducció a la Física Moderna expressada en forma matemàtica, per comprendre el canvi que ha ocorregut en les ultimes dècades, en els camps de la Ciència Pura i Aplicada.

La interpretació que donen els Físics al mon, difereix de forma notable a la que es donava tant sols fa mig segle. Una de les causes mes importants d’aquesta diferencia i que afecta directament a tot aquell que s’interessi per la Tecnologia Electrònica, es el fet de que la  radiació electromagnètica, esta provat que es pot veure – estudiar – com a ona i com a partícula.

EINSTEIN:		c es una constant universal ≈ 300 000 000 m/s

e = m x c2		e: energia en Juls;     m: masa en kg;     c : velocitat de la llum en metres/segon

Exemple d’aplicació: Equivalència de 1k de masa en energia en kWh.

1 kg de masa: 		1 kg x (3.108)2 m/s = 1 x 3.1016 = 30 000 000 000 000 000 Juls.

Si:			1 kWh = 1 000 W x 60 m x 60 s = 3 600 000 Juls

En kWh:		3.1016 / 3,6.106 = 8,3.109 kWh

De BOGLIE: 	p: moment. Mesura de la força que cal, per parar un objecte en moviment o de l’impuls que cal donar a una masa ( m )  perque arribi a la velocitat v

ρ = mν			Recordem que la força s’expressa en Newtons.

Km a metres:		100 Km x  1 000 = 100 000 metres

Hores a segons:	60 m x 60 s = 3 600 segons

Suposem un automòbil de 100 kg de masa – no confondre amb el pes – a 100 Km/h: Determinar p

p = 100 kg x ( 100 000 m / 3 600 s ) = 2 778 Newtons

PLANCK:		Energia de la ona electromagnètica en forma de partícula: Foto.

e = hf			h: constant = 6,6.10-34  Js     e: energia en Js 	f: freqüència de una radiació.

Múltiples de f:  		1GHz = 1.103  MHz = 1.106 kHz = 1.109 Hz

Energia a 1 GHz:	6,6.10-34  Js x 1.109  Hz = 6,6.10-25 Js

Nota: Les petites quantitats d’energia, es mesuren en eV (electro-volt).

Carrega elemental: 	1,6.10-19 Culomb  Carrega elèctrica de un electró ( - ) o de un  protó ( + )

Potencial:		1 Volt = 1 Jul. / 1 Culomb = 1 Ws /  1 As = 1 W / 1 A

electro-volt:		eV = 1,6.10-19 C x 1 V = 1,6.10-19 Juls

Energia a 1 GHz:	6,6.10-25 /  1,6.10-19 = 4,1.10-6 eV

EINSTEN/PLANCK	Tot foto – partícula sense masa ni carrega elèctrica – esta en moviment i porta energia: Per tant, te un moment: A 1 GHz:

p = hf / c	p: Força	h: constant	f: freqüència	c: velocitat de la llum.

6,6.10-34 x 1.109 / 3.108 = 2,2.10-33 Newtons