F.P.	50.1/2.Resonancia i banda passant	E.I.	Tecnologia	R.Rafanell	22/10/76

Les propietats electromagnètiques del buit, per un cub de 1 m x 1 m x 1 m ( 1 m3 ) son:

Permeancia magnètica:		S’expressa per:		μo.= 4 x π x 1.10-7 = 1,26.10-6 Henris

També s’expressa:			    = 1,26 uH

Capacitancia elèctrica:		S’expressa per:		εo = 1 / ( μo x c2 )   = 8,84.10-12 Farads

També s’expressa:			    = 8,84 pF

Nota: Sistema Internacional de mesures ( S.I. ): 1.10-7  Newtons correspon a la força d’atracció o repulsió, segons el sentit del corrent entre dos conductors elèctrics de longitud infinita, separats a 1 m de distancia, per els que passa 1 Amper. Es la definició de l’Amper en el S.I.

Aquests valors son fonamentals per el Sistema Internacional de mesures:

Sistema MKSA racionalitzat:		(c x μo) x (c x εo) = c2 x μo x εo = 1  	( Igual a unitat )

També son valors necessaris, per el càlcul de ressonància en cavitats i tubs guia-ones, en els que no es possible utilitzar bobines i condensadors, perque el seu valor no seria pràctic: Masa gran.

Nota: Las bobines i condensadors, s’utilitzen per condensar aquests valors, en un espai mes reduït.

Equació amb la que es determina la frequencia, en un circuit L i C:	f = 1 / ( 2 π x √ ( L x C)) = Hz

1er cas: 	L = 200 uH	C = 400 pF	f = 1 / (6,28 x √ (200.10-6 x 400.10-12)) = 563 kHz

Longitud d’ona:					λ = c / f = 3.108 / 563.103 = 533 metres.

Impedancia:					Zr = √ (200.10-6 / 400.10-12) = 707 ohms

Es poden variar els valors de L i C per la mateixa frequencia: Si es multiplica L x n cal dividir C / n

2on cas:	200 x 10 = 2 000 uH		C = C / 10 = 40 pF

Càlcul de f amb aquests valors:			f = 1 / (6,28 x √ (2000.10-6 x 40.10-12)) = 563 kHz

Longitud d’ona:					λ = 3.108 / 563.103 = 533 metres

Impedancia:					Zr = √ (2000.10-6 / 40.10-12) = 7 070 Ohms

3er cas:	200 / 10 = 20 uH		C = 400 x 10 = 4 000 pF

Càlcul de f amb aquests valors:			f = 1 / (6,28 x √ (20.10-6 x 4 000.10-12) = 563 kHz

Longitud d’ona:					λ = 3.108 / 563.103 = 533 metres

Impedancia:					Zr = √ (20.10-6 / 4000.10-12) = 70,7 Ohms

Els valor de f i λ no han canviat, variant els valors de L i C. El que si ha canviat en cada cas, es el valor de l’impedancia ( Zr ) del circuit ressonant.

1er cas:	   707 Ohms

2on cas	:	7 070 Ohms

3er cas:	  70,7 Ohms

Aquesta variació fa canviar la banda passant  del circuit ressonant. Símbol: BW. (Band Wich en angles)

Un circuit electroconductiu esta constituit  per: Generador; Resistència; Inductància i Capacitat

La banda passant esta relacionada amb la resistència R present en el circuit: