F.P.	50.2/2.Resonancia i banda passant.	E.I.	Tecnologia	R.Rafanell	22/10/76

Per evitar la necessitat de programes per dibuix, i suposant que pocs de vosaltres disposeu d’ordinador,  pro si que alguns tenen maquina d’escriure, acceptem certes analogies de representació d’elements:

Resistència:	o—VVVVV---o	   Inductància:	o—GGGG---o      Capacitat:	o----| |----o

Comencem com a model de calcul, per un circuit RLC sèrie			Equivalència

RLC sèrie:	o---VVVVV---o----GGGGG----o----| |-----o---VVVVV---o		-----o---o----

Rg                    L	               C                RL		        Interruptor tancat

A la frequencia de ressonància, L i C s’anul·len i només queden en circuit Rg + RL. Exemple de càlcul:

eg = 10 V rms	Rg = 600 Ω	RL = 600 Ω  	L = 10 uH	C = 1 000 pF

ig = eg / (Rg + RL) = 8,33 mA	uRg = 8,33 mA x 600 Ω = 5 V	uRL = 8,33 mA x 600 Ω = 5 V

f = 1 / (6,28 x √ (10.10-6 x 1000.10-12) = 1,59.106    	λ = 3.108 / 1,59.106  = 189 metres

Zr = √ ( L / C ) = √ (10.10-6 / 1000.10-12) = 100 Ω	Qr = Rtotal / Zr = 1 200 / 100 = 12

Per el calcul de la banda passant, ens falta el factor de qualitat: Simbol  Q

Factor de qualitat:					Qr = Rtotal / Zr = 1 200 / 100 = 12

Ara podem calcular la banda passant del circuit:	BW = f / Qr = 1,59.106 / 12 = 133.103  Hz

Significat: Amb la frequencia central de ressonància de 1 590 000 Hz.

Frequencia de tall superior:				fs + BW  = 1,59.106 + 133.103 = 1 720 000 Hz

Frequencia central de ressonància:			f r = 1,59.106  Hz

Frequencia de tall inferior:				fi – BW = 1,59.106 – 133.103 = 1 460 000 Hz

La resposta del circuit serà: A les freqüències fs i fi el corrent ig disminuirà 10 dB / dècada. Exemple

A  fs:							uRL = 600 Ω x 0,833 mA = 0,5 V rms

A  fr:							uRL = 600 Ω x 8,33   mA = 5    V rms

A  fi:							uRL = 600 Ω x 0,833 mA = 0,5 V rms

La potencia útil a la resistència de carrega RL serà:	PRL = u2 / RL

A  fs:							PRL = ( 0,5 )2 /  600 Ω     = 417  uW

A  fr:							PRL = ( 5,0 )2 /  600 Ω     = 41,7 mW

A  fi:							PRL = ( 0,5 )2 /  600 Ω     = 417  uW

Nota: Aquest circuit només serà útil quant la resistència total del circuit ( Rg + RL ) sigui de baix valor.

D’altre manera, els valors de L i C serien impracticables:

L de valor molt baix

C de valor molt alt

Proveu de fer el calcul d’aquest circuit amb Rg = RL = 100 000 Ω

Si les resistències de circuit son molt altes, el circuit es dissenya d’una altre manera:

Amb L i C en paral·lel.