F.P.	52.Ganancies o pèrdues. El dB.		E.I.	Tecnologia	R,Rafanell	22/10/76

L’estudi dels circuits elèctrics o electrònics, es simplifica si utilitzem certes convencions:

Quadripol:  Representació de un circuit per una caixa amb dues borns per el circuit d’entrada i dues bornis per el circuit de sortida:

Representació de un amplificador d’àudio, amb un lector magnètic:

Circuit d’entrada:	Borns  1 i 2

o	ui         o	Paràmetres d’entrada:	ui = potencial del voltatge d’entrada

:		:				ii  = intensitat del corrent   d’entrada

ii  		:

:       47 000 Ω   :	Càlcul de Potencia:	Pi = ui x ii = ii2 x ri = ui2 / ri

O---VVVVVV----O

1          ri            2

3                       4

O------( uo)------O	Paràmetres de sortida:  uo = Potencial del voltatge de sortida

:		:				io  = Intensitat del corrent de sortida		io		:

:		:	Càlcul de Potencia:	Po = uo x ii = io2  x ro = uo2 / ro

:           8 Ω     	:

o---VVVVVVV---o

ro

Circuit de sortida	Borns  3 i 4

Exemple de calcul:	Donant valors als paràmetres:

Circuit d’entrada:

ui = 1 mV = 1.10-3 A	ri = 47 000 Ω	ii = ui / ri = 21,3.10-9 = 21,3 nA

Potencia d’entrada;	Po = ui x ii = 1.10-3 x 21,3.10-9 = 21,3.10-12 W

Circuit de sortida:

Po = 10 W		ro = 8 Ω	io = √ Po / ro = 1,12 A

Potencial de sortida:	uo = √ Po x ro = 8,94 V.

Càlcul de ganancies o pèrdues:

Càlcul en dB:		Potencia = 10 x log( Po / Pi ) = 117 dB de ganancia.

Voltatge  = 20 x log( uo / ui ) = 79 dB

Intensitat = 20 x log( io / ii )  =  154 dB

Suposem que l’amplificador esta muntat amb diverses etapes, cada una d’elles amb una ganancia màxima de 20 dB.

Quantes etapes caldran en total ?

117 / 20 = 5,85 etapes. En caldran 6 com a mínim.

En el treball de Laboratori, s’ampliarà l’ús dels decibels en el calcul i experimentació de circuits.