F.P.	55.2 Creure, Pensar i Mesurar.		E.I.	Tecnologia	R.Rafanell	22/10/76

En general, el Científic - i encara mes el Tècnic -  solen dir: Jo penso  i quasi mai: Jo crec

I en cas de dubtes afexegein:  Penso que cal prendre mesures.

Si algú vos diu que “creu que cal prendre mesures”, molt de compte amb ell: Es tracta d’un d’aquells, per els que primer cal creure i desprès pensar:

Pensar i mesurar, son la base del coneixement científic i tecnològic.

Mark Twain deia que:  Els que pensen solen ser competents i els que creuen, competitius.

Nota: L’arrel - semàntica - pot ser la mateixa en els dos casos, pro el fruit molt diferent.

Els que “anem” per Tècnics, ens caldrà pensar les preguntes i de mesurar les respostes:

No oblidem mai, que sense preguntes correctes, no hi ha respostes valides.

Comencem per pensar i mesurar amb el Sistema Internacional de mesures: 	Abreviat, S.I.

Es el sistema MksA racionalitzat:  Es basa en les propietats electromagnètiques de l’espai buit:

Velocitat de la llum en el buit:			co = 299 792 459 m/s 		Nota: ≈ 3.108 m/s

Permeabilitat magnètica del buit:		μo = 4 x π x 1.10-7  = 1,26.10-6  Hm  (Henry per metre)

Permitivitat elèctrica del buit:			εo = 1 / μo  x c2           = 8,84.10-12 Fm   (Farad per metre)

Racionalització del sistema:			μo x εo x c2  = 1       Unificació – unitat – del sistema.

Busqueu en una enciclopèdia els significats de permeable i permissiu,  per comprendre millor els  conceptes anteriors.

Les ones electromagnètiques, transporten energia – i també informació – desplaçant-se per el buit. Tenim d’acceptar que el buit te certes propietats que permeten la presencia i moviment de les ones electromagnètiques, formades per camps magnètics i camps elèctrics.

Aquestes propietats les coneixen per:

Permeancia de l’espai, per fer possible la presencia de un camp magnètic.	Simbol: μo

Permitancia de l’espai, per fer possible la presencia de un camp elèctric.	Simbol: εo

Entenem per “camp”, l’espai en el que poden existir alguns fenòmens físics: L’existència de un camp, només es possible amb i per l’existència del Temps i de l’Espai.

En la racionalització del S.I. s’introdueixen:

1º	Les formes geomètriques en les que existeixen i desplacen les ones electromagnètiques en forma de camps elèctric i magnètic - per mitja de:

Superfície esfèrica = 4 x π x r2

2º	Les forces mecàniques per mitja de:

La força entre dos conductors elèctrics, separats a 1 metre de distancia i de longitud infinita,  per els que passa 1 Amper per cada un d’ells, es de 2.10-7 N.

Per cada conductor amb 1 Amper, la força es de 1.10-7 Newtons.