F.P.	56.2 Magnituds electromagnètiques	E.I.	Tecnologia	R.Rafanell	22/10/76

Les propietats de l’espai buit, en el que es poden produir  fenòmens bàsics electromagnètics, son:

- Capacitancia elèctrica		Es mesura en Farads    ( F )  x metre cúbic

- Permeancia magnètica		Es mesura en Henris    ( H )  x metre cúbic

- Conductancia elèctrica		Es mesura en Siemens  ( S )  x metre cúbic

Es calculen en forma de fenòmens en els circuits i camps.

Les mesures es fan en un cub unitat:	Un cub de 1 m3 amb arestes de 1 metre.

Les quantitats bàsiques son:		Densitat de flux			en un àrea en m2

Intensitat de potencial		en una longitud en m

Analogies “causals”:			Causa / efecte = oposició a la causa

Efecte / causa = ajuda a la causa

Nota: Cal molt de compte amb las analogies: Cal entendre’les com la figura de una forma. Les analogies poden portar a errors en la interpretació de la Física Moderna, ja que elles es basen en l’ús dels sentits i sentit comú. I aquests solen fallar al interpretar alguns – molts - conceptes.

CIRCUITS	efecte                  /         causa	 	            ajuda a la causa

=======================================================================

Conductiu	corrent elèctric		dp; V			Conductancia

Ampers			Volts			Siemens

Magnètic	flux magnètic		f.m.m.			Permeancia

Weber			Av.			Henris

Electrostatic	flux electric		dp; V			capacitancia

Culombs		Volts			Farads

========================================================================

La causa en el circuit electrostatic es la mateixa que en el circuit conductiu: diferencia de potencial o Volts

Av. es llegeix ampervolta. ( Entenen volta per espira )

! Això de ajuda a la causa, no te cap significat polític !  Per el que pugui ser, val mes aclarir-ho.

CAMPS	causa / longitud			efecte / àrea		ajuda per cub

=========================================================================

Conductiu	intensitat de camp electric	Densitat de corrent	conductivitat elèctrica

E:	V/m			J:	A/m2		J/E = G / m = S / m

Magnètic	Intensitat de camp magnètic	Densitat de flux		permeabilitat magnètica

H:	Av. / m			B:	Wb / m2		B/H = H / m

Electrostatic	Com el conductiu		Densitat de flux		Permitivitat elèctrica

E:	V/m			D:	C/m2		D/E = F / m

==========================================================================

Fixem-nos que en el quadre hi tenim:

causa / longitud		Longitud:	1 m

efecte / àrea		Àrea:		1 m2

Cub unitat:		longitud x àrea = 1 m x 1 m2 = 1 m3

Ja veurem mes endavant com utilitzem aquestes dades. Per ara, només sapigueu que existeixen.