Magnitudes y Unidades electromagneticas

| Magnitud | Unidad | Abreviatura | Símbolo | Cálculo Básico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnitudes básicas: |  |  |  |  |
| Corriente eléctrica Intensidad | Amperio | I | A | I = V/R |
| Tensión eléctrica Voltaje | Voltio | V - U | V | V = R . I |
| Magnitudes resistivas: |  |  |  |  |
| Resistencia eléctrica | Ohmio | R |  | R = V / I Ley de Ohm |
| Conductancia | Mho | G |  | G = 1 / R |
| Impedancia | Ohmio | Z |  |  |
| Resistividad | Ohmio/metro/mm2 ( a 20º ) | Ro |  | = Ohmio / m / mm2 |
| Magnitudes capacitivas: |  |  |  |  |
| Capacidad | Faradio | C | F | C = Carga / Voltage |
| Reactancia capacitiva | Ohmio | Xc |  | Xc= 1 / Pulsación.Capacidad |
| Coeficiente de perdidas de condensadores | En Nº decimal | d | d | d = Xc / Rp Rp=Resistencia de perdidas |
| Factor de calidad de condensadores | En Nº decimal | Q | Q | Q = 1 / d |
| Magnitudes inductivas: |  |  |  |  |
| Inductancia | Henrio | L | H Hr | L = Flujo / Intensidad |
| Reactancia inductiva | Ohmio | XI |  | Xl = Pulsación / L |
| Coeficiente de perdidas de bobinas | En Nº decimal | d | d | d = R / Xl |
| Factor de calidad de las bobinas | En Nº decimal | Q | Q | Q = Xl / R |
| Magnitudes de señales alternas: |  |  |  |  |
| Frecuencia | Herzio | F | Hz | F = 1 / T ( T = periodo ) Frecuencia = Ciclo |
| Longitud de onda | Metro | Landa |  | = Velocidad . Frecuencia |
| Pulsación | 1 / segundos | Omega min. |  | = 2 . Pi . Frecuencia |
| Magnitudes electromagnéticas: |  |  |  |  |
| Carga eléctrica | Culombio | Q | Q | 1Q = 6,23.1018 electrones |
| Intensidad de campo eléctrico | Voltage / Longitud | E | E | E = Voltage / Longitud |
| Intensidad de campo magnético | Gauss Amperio / Metro | H | H | H = f.m.m./Longitud |
| Fuerza magnetómotriz | Gilbert Amperio-Vuelta | f.m.m | Theta | f.m.m = I . Nº de espiras |
| Flujo magnético | Weber Maxwell | Wb M | Phi | Wb = V * Segundo |
| Inducción magnética | Tesla Gauss | T G | B | B = Flujo magnético / m2 |
| Magnitudes de trabajo eléctrico: |  |  |  |  |
| Potencia eléctrica | Vatio | P | W | P = V * I |
| Densidad de corriente | Amperio / mm2 | J | J | J = I / mm2 |
| Trabajo eléctrico | Trabajo eléctrico Watio / Segundo ( Joule ) | W | Ws | W = Potencia . Tiempo |
| Rendimiento eléctrico | Nº decimal Porcentage | Eta |  | = Pot. útil / Pot. consumida |
| Magnitudes fotométricas: |  |  |  |  |
| Flujo luminoso | Lumen | Lm |  |  |
| Intensidad Luminosa | Candela | cd | cd |  |
| Eficacia luminosa | Lumen / Vatio | cd |  | cd = Lm / Vatio |
| Iluminación | Lux | Lx | E | Lx = Lm / m2 |
| Magnitudes térmicas: |  |  |  |  |
| Temperatura | Grados Celsius Grados Fahrenheit Grados Kelvin | T | º C º F º K |  |
| Cantidad de calor | Joule Kilocaloría | J Kcal | Q | 1 Kcal = 1000 cal = 4180 J |
| Capacidad calorífica | Joule / K Kilocaloría / K | J / K Kcal / K | K |  |
| Resistencia térmica | K / W | Rth | Rth | Rth = T / Pot. disipada |
| Otras magnitudes: |  |  |  |  |
| Sonoridad y escalas logarítmicas de potencias | Bel Decibel | dB | dB | dB = Bel / 10 |
| Velocidad de transmisión de información | Baudio | bps | bps | Bps = Bits . Segundo |